Podhledy

- SDK s instalační mezerou pro potřeby 
   	instalací

Stěny

- Keramická tvárnice

  - 30 AKU – mezibytová

  - 11,5, 14 Profi Dryfix – příčky

Podlahy

- Anhydrit

- Kročejová izolace EPS tl. 150 mm

Okna a balkonové dveře

- Okna hliníková s tepelněizolačními trojskly
 	Uw≤0,8 W/m2K

Parapety

- Vnější 	- Potahovaný plech

- Vnitřní 	- Systémový plastový

Zámečnické konstrukce

- Typové ocelové pozinkované zábradlí pro 
 hl. vstupy

- Typové skleněné zábradlí pro balkony

Omítka

- Sádrová tl. 10-15 mm

Malby

- Bílá, dvouvrstvá

Dveře

- Vstupní bytové

  - Dřevěné protihlukové – 32 dB

  - Hladké, plné, klika-koule

  - štítové nerezové kování

  - Požárně odolné, s těsněním a dřevěným prahem

  - Bílá ocelová obložková zárubeň

Zdravotechnika

- Rozvody vody - poplastovaný hliník

- Rozvody kanalizace - HT – Plast

- Koupelna

  - Vývod studené vody pro
umyvadlo, pračka, sprchový kout, vana, wc

  - Vývod teplé vody pro

umyvadlo, sprchový kout/vana

  - Dle dispozice bytu

Osazení pračkového ventilu a sifonu v koupelně, kuchyňské lince nebo šatní skříni na chodbě

  - Ventilátor pro odtah, stropní, axiální s časováním

- Kuchyně

  - Vývod teplé a studené vody pro dřez a myčku

  - Odpad pro dřez a myčku

  - VZT – potrubí pro odtah par s bytovou zpětnou klapkou, zakončený v potrubí v centrální stoupačce

Elektro

- Kuchyně

  - 1x el. vývod na lednici

  - 1x el. vývod pro digestoř a LED osvětlení

  - 1x třífázový vývod pro varnou desku s troubou

  - 2x el. vývod napojený na dva okruhy (zásuvky v kuchyni nejsou řešeny)

- Koupelna

  - 1x zásuvka u umyvadla, 1x zásuvka u WC pro bidetové sedátko

- Zásuvky

  - Min. 1 ks datové zásuvky – DAT, 1ks televizní zásuvka STA na byt, Zdvojené zásuvky vedle předpokládané postele a zdvojené zásuvky vedle DAT / SAT zásuvky

  - Bílé s bílými rámečky

- Sítě

  - Datový optický kabel

- Vypínače

- Bílé s bílými rámečky, plastové

- Jističe

  - V každé bytové jednotce umístěné v bytovém rozvaděči

Osvětlení

- Základní LED svítidla koupelny, wc a vstupní chodby

- V ostatních místnostech pouze vývod pro osvětlení osazený standardní žárovkou s objímkou

Klimatizace

- Možné individuální řešení

Vybavení vstupu

- Elektrický vrátník

Měření spotřeby tepla, teplé a studené vody

- Bytové jednotky vybaveny samostatnými měřiči tepla a teplé a studené vody s automatickým sběrnicovým odečtem

Měření spotřeby elektrických energií

- Nástěnný rozvaděč s hlavními jističi bytů

- Elektroměr se sběrnicovým odečtem

Vytápění

- Tepelné čerpadlo

- Podlahové vytápění, ovládání rozdělovačem a termostatem

- V koupelnách otopné žebříky, ovládání pomocí termostatických hlavic

Součásti standardu není

- Samostatný zásuvkový okruh pro sušičku prádla

- Samostatný okruh pro napájení klimatizace

- Další počet zásuvek

- Další počet zásuvek DAT/SAT

- Dodávka kuchyňské linky, digestoře

- Dodávka spotřebičů kuchyňské linky

- Obklad za kuchyňskou linkou

- Dodávka vestavěných skříní

- Dodávka garnýží a žaluzií

- Svítidla v obytných místnostech a kuchyni

- Elektrické spotřebiče domácnost

- Obklady a dlažba koupelen, wc, tech.místností

- Nášlapná vrstva podlahoviny v ploše bytu

- Nášlapná vrstva balkónu a terasy

- Vnitřní interiérové dveře

- Zařizovací předměty koupelen a wc

ELEKTRO VYBAVENÍ

Vypínač                                                                     Zásuvka

Materiál: plast                                                          Materiál: plast
Barva: bílá                                                                 Barva: bílá

DVEŘE

Dveře vstupní

Provedení: plné, bezpečnostní          
protihlukové                    
Barva: CPL bílá
Zárubeň: obložková